// *************************************************************************

// Esempio comunicazione seriale RS232 solo TX con minime risorse

// Autore : Diego Bincoletto  12.08.2012

// Micro : 12F675 a 4MHz (oscillatore interno)

// NOTA : per ridurre al minimo l'uso di memoria, usare solo la funzione Tx_Byte

// *************************************************************************

// Formula Definizione BITtime in funzione del Baudrate voluto

// (Fclock/Baudrate)/4.2177  (determinato empiricamente)

// Consiglio di verificare con un oscilloscopio la durata di un bit

// Ho visto che la tempistica dipende dal tipo di oscillatore scelto

// Nel mio caso ho usato l'oscillatore interno da 4MHz, e ho notato un errore intorno al 30%,

// lo ho calibrato usando il registro OSCCAL

// ++++++++++++++++++++++++ Inizio Codice ++++++++++++++++++++++++++++

// Baudrate usato = 2400

#define BITtime 375

// ****** variables declaration

unsigned char strx(char *ss);

char str1[4];

// ****** Functions

void Tx_Byte(unsigned char Data) {  //************* Invia 1 chrattere

char mask;

GPIO.F2 = 0;

delay_us(BITtime);

for (mask=0x01;mask!=0;mask=mask<<1)

{

if(Data&mask) GPIO.F2 = 1;

else GPIO.F2 = 0;

delay_us(BITtime);

}

GPIO.F2 = 1;

delay_us(BITtime);

} //***************************************

unsigned char strx(char *ss) {   //************* Invia una stringa di 4 caratteri

Tx_Byte(*ss++);       // Invia primo carattere della stringa

delay_mS(20);

Tx_Byte(*ss++);       // continua con gli altri caratteri.....

delay_mS(20);

Tx_Byte(*ss++);

delay_mS(20);

Tx_Byte(*ss++);

delay_mS(20);

Tx_Byte(0x0D);  // Carrige Return  (da usare con terminal per andare a caporiga)

}  //***************************************

void main() { //########## MAIN ##############

CMCON   = 7;             // Comparator OFF

TRISIO  = 0;             // All pins as output

// calibrazione dell'oscillatore interno

OSCCAL  = 0b00100000;   // sul questo micro = 4.040.000Hz (cambia da pezzo a pezzo)

GPIO.F2 = 1;            // Setta pin TX alto

/*while (1) {             // Usato per verificare la tempistica (delay_mS())

GPIO.F2 = 1;

delay_mS(1000);

GPIO.F2 = 0;

delay_mS(1000);

}*/

for(;;) {               // Loop di test, invia stringa di 4 caratteri ogni 2 secondi

for (i=0; i<5; i++) {

str1[i] = 0;

}

str1[0] = 'T';

str1[1] = 'E';

str1[2] = 'S';

str1[3] = 'T';

strx(str1);

delay_mS(2000);

}

} //########## End MAIN ##############

Interfaccia TTL-232